# KA3511

| Номер вывода | Сигнал | Вх/Вых | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Вход | Напряжение питания микросхемы от 14 до ЗОВ. |
| 2 | СОМР | Выход | Выход усилителя ошибки. На выводе формируется напряжение являющееся разностью входных напряжений усилителя ошибки (конт 3 и конт.4) |
| 3 | E/A- | Вход | Инвертирующий вход усилителя ошибки. На этот вход подается опорное напряжение 1.25 В от внутреннего источника. |
| 4 | Е/А+ | Вход | Не инвертирующий вход усилителя ошибки Вход сигнала обратной связи. |
| 5 | TREM |  | Контакт управления задержкой сигнала ON/OFF. К этому выводу подключается времязадающий конденсатор, который обеспечивает задержки при включении и выключении. Ton/Toff=8ms/24ms (Тур.) with C=0.1 u.F. |
| 6 | REM | Вход | Вход сигнала включения/выключения блока питания PS-ON Если сигнал REM становится ниже 1.4 В, микросхема ШИМ запускается и блок питания начинает работать Если же сигнал REM установлен в высокий уровень (более 1,4 В), то микросхема отключается, а. соответственно, отключается и блок питания. |
| 7 | RT |  | Частотозадающий резистор внутреннего генератора. (Test Condition RT=10kH) |
| 8 | СТ |  | Частотозадающий конденсатор внутреннего генератора. (Test Condition CT=0.01 u.F) |
| 9 | DET | Вход | Вход может использоваться для контроля питающего напряжения микросхемы, что обеспечивает ее защиту от работы при повышенном напряжения. Сигнал этого контакта сравнивается внутренним компаратором с опорным напряжением 1.25 В |
| 10 | TPG |  | [Контакт управления задержкой формирования сигнала PG (Power Good - питание в норме). К этому выводу подключается времязадающий конденсатор Конденсатор емкостью 2,2 мкФ ¦обеспечивает временную задержку 250 мс. Опорными напряжениями для этого времязадающего конденсатора являются 1,8 В при заряде и 0.6 В при разряде. Типовое напряжение на этом выводе 2,9 В. |
| 11 | PG | Выход | (Сигнал Power Good - питание в норме Высокий уровень сигнала означает, что все выходные напряжения блока питания соответствуют номинальным значениям. Низкий уровень сигнала означает неисправность блока питания |
| 12 | VREF | Выход | Высокопрецизионное опорное напряжение с допустимым отклонением не более ±2% Типовое значение этого опорного напряжения составляет 5.03 В. |
| 13 | V3.3 | Вход | Сигнал защиты от превышения напряжения в канале +3.3 В. (Typical Value = 4.1V) |
| 14 | V5 | Вход | Сигнал защиты от превышения напряжения в канале +5 В. (Typical Value = 6.2V) |
| 15 | V12 | Вход | Сигнал защиты от превышения напряжения в канале +12 В. (Typical Value = 14.2V) |
| 16 | РТ | Вход | Вход дополнительного сигнала защиты от превышения напряжения. (Typical Value = 1.25V) |
| 17 | TUVP |  | Контакт для подключения времязадающего конденсатора схемы защиты от превышения напряжений. Конденсатор емкостью 2.2 мкФ. подключенный к этому выводу обеспечивает временную задержку 250 мс. |
| 18 | GND |  | «Земля» |
| 19 | DTC |  | Вход регулировки «мертвого» времени. Регулируется «мертвое» время выходных импульсов путем подачи на вход DTC постоянного напряжения величиной от 0 до 3.3В |
| 20 | С2 | Выход | Коллектор второго выходного транзистора |
| 21 | Е |  | Эмиттеры выходных транзисторов. |
| 22 | С1 | Выход | Коллектор первого выходного транзистора. |